LE COSMODETECTEUR : UN EXEMPLE DE CHAÎNE DE MESURE

Enseignement : 1ère STL – Mesures et instrumentation

Thème : Instrumentation : Instruments de mesure, chaîne de mesure numérique

Notions et contenus : - Capteur et principe physique associé. Chaîne de traitement de l’information. - Utilisation des appareils de mesure. Choix des appareils. Etalonnage.

Compétences : - Associer la mesure d’une grandeur au principe physique d’un capteur. - Identifier les éléments de la chaîne de mesure. - Utiliser l’appareil, à l’aide d’une documentation, dans le cadre d’un protocole de mesure. - Effecteur des mesures. - Réaliser, régler et/ou étalonner les dispositifs expérimentaux dans les conditions de précision correspondant au protocole.

Sources : - le film « pêcheurs d’étoiles » sur le détecteur de recherche actuel ANTARES est en ligne sur le site du CNRS Images à l’adresse : http://videotheque.cnrs.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=1994&rang=1 Ce film permet de développer chez l’élève une culture scientifique et technique et constitue une approche pédagogique de la physique des détecteurs de particules. - les documents écrits : - cahier pédagogique du cosmodétecteur de Sciences à l’Ecole, téléchargeable à l’adresse : http://www.sciencesalecole.org/equipements-pedagogiques/materiel-pedagogique-cosmos.html - article BUP : « Réalisation d’un détecteur de muons : une approche de physique du XXe siècle au lycée », C. Lagoute, téléchargeable à l’adresse : http://udppc.asso.fr/paris2007/docactes/2008/301_12032009102128.pdf

Résumé : Après une introduction à la physique des particules (détecteurs et rayons cosmiques), on présente au travers de documents simples un détecteur de muons afin d’identifier et de comprendre le fonctionnement des différents éléments de sa chaîne de mesure. Les parties suivantes sont consacrées au réglage de l’appareil et à une mesure de flux. On s’intéresse aux réglages des tensions des photomultiplicateurs et des tensions de seuil. L’activité permet aussi d’aborder les notions de bruit et de signal et de réinvestir les notions d’incertitudes de mesures liées à un niveau de confiance donné.

Mots clefs : muon, scintillateur, photomultiplicateur, discriminateur, coïncidence

Académie : TOULOUSE – Auteur : Jean-Christian Bureau

LE COSMODETECTEUR : UN EXEMPLE DE CHAÎNE DE MESURE

SOMMAIRE

PARTIE A : INTRODUCTION A LA PHYSIQUE DES PARTICULES	2

Doc 1 : ANTARES	2

Doc 2 : les rayons cosmiques	2

PARTIE B : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU COSMODETECTEUR	3

Doc 3 : scintillateur et photomultiplicateur	3

Doc 4 : discrimination et coïncidence	3

PARTIE C : REGLAGES DU COSMODETECTEUR	4

Doc 5 : réglage des tensions des PM	4

Doc 6 : réglage des tensions de seuil	4

PARTIE D : MESURES DU FLUX DE MUONS AVEC LE COSMODETECTEUR	5

Doc 7 : mesures à Toulouse	5

Doc 8 : mesures au Pic du Midi	5

FIGURES	6

QUESTIONS	11

# PARTIE A : INTRODUCTION A LA PHYSIQUE DES PARTICULES

## Doc 1 : ANTARES

Le réseau de détecteurs sous-marin ANTARES (Figure 1), situé au large de Toulon à 2500 m de fond, a pour but de détecter les neutrinos de haute énergie issus du fin fond de l’Univers. Visionner le film « Pêcheurs d’étoiles » (durée : 26’) consacré à ce détecteur, disponible dans la vidéothèque du CNRS Images à l’adresse :

http://videotheque.cnrs.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=1994&rang=1

## Doc 2 : les rayons cosmiques

La Terre est bombardée en permanence par un flux de particules appelées rayons cosmiques primaires et constitué à 87 % de protons, 12 % de noyaux atomiques (hélium principalement) et 1 % d’électrons.

Lors de leur entrée dans l’atmosphère, ces rayons cosmiques interagissent avec les électrons, les noyaux et les molécules de l’air en formant des gerbes de particules secondaires (Figure 2) comportant :

- une composante hadronique : les protons et noyaux des rayons cosmiques primaires interagissent via l’interaction forte avec les noyaux de l’atmosphère en les cassant ; il se forme des noyaux secondaires (N, N’, N’’) et des pions. Les pions négatifs π- (resp. positifs π+) sont instables et peuvent se désintégrer en muons μ- (resp. anti-muonsμ+) et anti-neutrino muonique νμ (resp. neutrino muonique υμ) selon la réaction :

π-→μ-+νμ 	(resp. π+→μ++υμ)

Les muons sont des particules élémentaires instables ; elles se désintègrent avec une durée de vie moyenne τ~2 μs.

- une composante électromagnétique, constituée de photons, d’électrons et de positrons : par exemple les pions neutres π0 se désintègrent rapidement (τ~10-16 s) en deux photons.

Du fait des interactions et des durées de vie des particules il reste au sol principalement des muons (75 %), des électrons et positrons, et des neutrinos.

Depuis la découverte de ces particules il y a un siècle,  par Viktor Hess et Domenico Pacini, les rayons cosmiques sont encore  aujourd'hui un sujet d'étude majeur dans de nombreux domaines de  l'astrophysique.

# PARTIE B : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU COSMODETECTEUR

## Doc 3 : scintillateur et photomultiplicateur

Le cosmodétecteur (Figure 3) permet notamment de compter les muons cosmiques.

Le matériau du scintillateur est un plastique transparent qui produit par fluorescence de la lumière UV et visible lorsqu’un muon (ou un autre type de particule chargée) le traverse (Figure 4). Une surface réfléchissante est disposée autour du scintillateur et joue le rôle de miroir pour qu’une partie du signal lumineux atteigne la photocathode du photomultiplicateur. Des électrons sont alors arrachés à la photocathode par effet photoélectrique, puis ces électrons sont focalisés et accélérés sur la première dynode d’où encore plus d’électrons sont arrachés. Ce processus d’amplification se poursuit jusqu’à l’anode où les électrons sont collectés et génèrent une impulsion électrique de quelques dixièmes de volts et d’une durée de l’ordre de 20 ns (Figure 5). La tension entre la photocathode et l’anode est de l’ordre de 1000 V.

## Doc 4 : discrimination et coïncidence

Les impulsions électriques en sortie des photomultiplicateurs (PM) sont envoyées vers le boitier électronique qui va discriminer les signaux et compter les signaux coïncidents.

- Le discriminateur (Figure 6) : il a pour fonction de s'affranchir des signaux en dessous d'un seuil et de transformer les impulsions des PM en signaux carré d'amplitude constante et de durée égale à 100 ns à partir du moment où ces impulsions dépassent le seuil (Figure 7).

- Logique de coïncidence : chaque PM  a un bruit de fond thermique aléatoire important, qui se traduit par l'émission de pulses électriques à sa sortie même en l'absence de signal lumineux (bruit d'obscurité). Ce bruit de fond a des amplitudes aléatoires et peut simuler le signal produit par le passage d'une particule dans le scintillateur. La fréquence de ce bruit de fond est en général beaucoup plus élevée que celle du signal et l'occulte complètement. Il est donc impossible de détecter le passage d'une particule à l'aide d'un seul détecteur élémentaire. On résout cette difficulté en associant deux ou plusieurs scintillateurs. Le muon, se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, créé un signal dans chacun des scintillateurs dans un intervalle de temps de l’ordre de quelques nanosecondes. Au contraire les bruits de fond émis par les photomultiplicateurs sont complètement décorrélés. En utilisant une fenêtre de détection de 100ns, nous prenons en compte les signaux générés par le muon tout en ayant une probabilité faible que les signaux de bruits de fond (coïncidence fortuite) se produisent dans cette fenêtre.

Les signaux sont en fait numérisés dès la sortie des discriminateurs et la coïncidence réalisée sur les données enregistrées. Le schéma de fonctionnement est toujours le même, mais la coïncidence électronique est remplacée par un ET logique dans le processeur d’acquisition de données (Figure 8).

# PARTIE C : REGLAGES DU COSMODETECTEUR

## Doc 5 : réglage des tensions des PM

- Problématique :

Le problème consiste à trouver la tension U3 optimale du PM3. Si elle est trop grande alors le PM3 amplifie inutilement le bruit de fond. Si elle est trop petite alors les impulsions dues au passage d’un muon auront une amplitude inférieure au seuil et ne seront pas comptabilisées.

Les PM n° 1 et 2 sont déjà calibrés :

tension du PM1 : U1=1200 V et tension du PM2 : U2=1100 V.

- Mesures :

- régler les trois tensions de seuil à 20 mV (Figure 9) ;

- régler la durée de la manip et l’intervalle de temps à 5 minutes (Figure 9) ;

- régler les tensions des PM 1 et 2 (Figure 10) ;

- faire varier U3 de 800 V à 1300 V tous les 50 V.

On obtient les résultats suivants :

| U3 (V) | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N123 | 133 | 422 | 536 | 555 | 563 | 566 | 585 |  |  |  |
| N12 | 915 | 954 | 995 | 952 | 959 | 997 | 988 |  |  |  |

N123 = nbre de coups mesurés avec les PM 1, 2 et 3 en coïncidence

N12 = nbre de coups mesurés avec les PM 1 et 2 en coïncidence.

- faire les trois mesures pour compléter le tableau.

- Courbe :

- tracer la courbe N123/N12 en fonction de U3.

## Doc 6 : réglage des tensions de seuil

- Problématique :

Le problème consiste à trouver la tension de seuil optimale pour le discriminateur. Si elle est trop petite alors des impulsions dues au bruit risquent d’être prises en compte. Si elle est trop grande alors les impulsions dues au passage d’un muon auront une amplitude inférieure au seuil.

- Mesures avec PM1 et PM3 :

- régler les tensions des PM1 et PM3 et l’intervalle de temps à 5 minutes ;

- faire varier les tensions de seuil de 2 à 50 mV.

| Useuil (mV) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N13 | 881 | 782 | 716 | 644 | 671 | 657 | 619 | 607 | 579 | 573 | 386 |  |  |  |
| U(N13)=2N13 (confiance : 95%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- faire les trois mesures pour compléter le tableau.

- Courbe :

- tracer la courbe N13 en fonction de Useuil avec les barres d’erreurs.

# PARTIE D : MESURES DU FLUX DE MUONS AVEC LE COSMODETECTEUR

## Doc 7 : mesures à Toulouse

- Objectif :

Il s’agit d’exprimer le flux de muons en m-2·s-1. Pour cela nous mesurons une vingtaine de fois le nombre de coïncidences N13 entre les PM1 et 3.

- Réglages :

- distance entre les raquettes 1 et 3 : 20 cm.

- tension PM1 : U1=1200 V ;

- tension PM3 : U3=1000 V ;

- tensions de seuil : 14 mV ;

- durée de chaque intervalle : de 2 à 5 minutes ;

- Résultats :

Ouvrir votre fichier texte de mesures et reporter les résultats dans un tableau Excel :

| n° intervalle | N13 |
| --- | --- |
| 1 | … |
| 2 | … |
| 3 | … |
| … | … |

## Doc 8 : mesures au Pic du Midi

- Altitude :

Des mesures ont été réalisées avec le cosmodétecteur le 28 septembre 2012 au Pic du Midi de Bigorre à 2870 m d’altitude.

- Réglages :

- distance entre les raquettes 1 et 3 : 20 cm.

- tension PM1 : U1=1200 V ;

- tension PM3 : U3=1000 V ;

- tensions de seuil : 14 mV ;

- durée de chaque intervalle : 5 minutes ;

- Résultats :

On obtient les résultats suivants :

| n° intervalle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N13 | 1706 | 1711 | 1680 | 1682 | 1647 | 1718 | 1667 | 1659 | 1682 | 1601 |
| n° intervalle | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| N13 | 1677 | 1664 | 1634 |  |  |  |  |  |  |  |

# FIGURES

Figure 1 : détecteur ANTARES (vue d’artiste)

Figure 2 : gerbe de particules (crédit : BUP, 911 (1), 143 (2009))

Figure 3 : cosmodétecteur

Interface

Boîtier électronique

Scintillateur

(dans sa coque en plastique noir)

Photomultiplicateur

Figure 4 : coupe de la « raquette » (scintillateur + photomultiplicateur)

(crédit : Sciences à l’Ecole)

Figure 5 : deux impulsions en sortie d’un PM vues à l’oscilloscope

Remarque : les impulsions observées sont beaucoup plus larges (~1 µs) que les impulsions réelles (~10 ns) à cause de la bande passante limitée de l’oscilloscope.

Figure 6 : discriminateur

Remarque : l’alimentation haute tension du PM est assurée par une alimentation basse tension et un convertisseur DC-DC.

Figure 7 : exemples de configurations

Figure 8 : coïncidence sur les signaux numérisés

Figure 9 : interface pour le réglage des seuils et de l’intervalle de temps

Figure 10 : interface pour le réglage des tensions des PM

# QUESTIONS

Doc 1 :

1) Quelle propriété des neutrinos justifie leur intérêt comme messagers d’information ?

2) Les détecteurs d’ANTARES sont-ils sensibles aux neutrinos ?

3) Pourquoi sont-ils placés au fond de la mer ?

Doc 2 :

4) Rechercher la signification de « composante hadronique ».

5) Expliquer sans calculs pourquoi les pions neutres, contrairement aux muons, n’ont-ils aucune chance d’atteindre le sol ?

Doc 3 :

6) Rechercher ce qu’est la fluorescence.

7) Même question pour l’effet photoélectrique.

Doc 4 :

8) Associer à chaque cas du tableau ci-dessous la configuration (A, B, C ou D) de la figure 6.

cas 1 : signal au-dessus du seuil dans le PM2, rien dans le PM1 : pas de coïncidence.

cas 2 : signaux au-dessus du seuil dans les 2 PM et compatibles en temps, c’est un muon.

cas 3 : signal au-dessus du seuil dans le PM1, rien dans le PM2 : pas de coïncidence.

cas 4 : bruit dans le PM1 en dessous du seuil de détection : le discriminateur ne répond pas.

9) Compléter, ci-dessous le schéma de la chaîne de mesure du cosmodétecteur en choisissant un mot ou un groupe de mots dans le tableau ci-dessous.

| CAN (convertisseur analogique numérique) | Lumière | Signaux électriques |
| --- | --- | --- |
| Module coïncidence | Muon | Module discriminateur |
| Scintillateur | Signaux numériques | PM (photomultiplicateur) |

CHAINE DE MESURE DU COSMODETECTEUR

Doc 5 :

10) Interpréter l’allure de la courbe demandée et proposer une valeur pour la tension optimale du PM3.

Doc 6 :

11) Même question pour la tension de seuil.

Doc 7 :

12) Calculer et exprimer avec son incertitude le flux moyen ϕ en muons·m-2·s-1.

Indications :

- on admettra que ϕ est égal à 3,3 fois le nombre moyen de coïncidences N13 ;

- la surface d’un scintillateur est égale à 13 cm ×30 cm ;

- avec un taux de confiance de 95 %, l’incertitude statistique est donnée par la formule U(ϕ)=tσn où n est le nombre de mesures, σ l’écart-type expérimental et t le coefficient de Student fonction de n (tableau ci-dessous).

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 12,7 | 4,3 | 3,18 | 2,78 | 2,57 | 2,45 | 2,37 | 2,31 | 2,26 | 2,20 |
| n | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | ∞ |
| t | 2,16 | 2,13 | 2,11 | 2,09 | 2,06 | 2,04 | 2,02 | 2,01 | 1,98 | 1,96 |

13) Quelle est la signification physique du facteur multiplicatif 3,3 ?

Doc 8 :

14) Même question que la 12).

15) Comparer les deux résultats et conclure.